PRESUPUESTO DE RED E

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

1 sucursal · 3 plantas (Capital y Provincia) · Cableado estructurado, red PoE, WAN site-to-site y mano de obra

20 departamentos  ·  1.218 puntos de red  ·  7 racks en 3 plantas

Subtotal materiales: $107.182.151

Subtotal mano de obra: $37.926.215

TOTAL GENERAL DEL PROYECTO: $145.108.366

# 0. Resumen ejecutivo

Este documento presenta el dimensionamiento y presupuesto de una sucursal única organizada en tres plantas: la Gerencia de Producción, ubicada en Capital, y el resto de los departamentos, distribuidos de forma equivalente entre dos plantas en Provincia de Buenos Aires. Se incluyen los materiales de red y voz, la mano de obra de instalación y puesta en marcha, y la interconexión WAN entre las tres plantas.

| 1 Sucursales | 3 Plantas | 20 Departamentos | 1.218 Puntos de red |
| --- | --- | --- | --- |

| $107.182.151 Subtotal materiales | $37.926.215 Subtotal mano de obra | $145.108.366 Total general del proyecto |
| --- | --- | --- |

# 1. Organización de la sucursal en tres plantas

La empresa opera una única sucursal, distribuida físicamente en tres plantas: Gerencia de Producción permanece en Capital, mientras que los 19 departamentos restantes se reparten en cantidad equivalente entre las dos plantas de Provincia (10 y 9 departamentos respectivamente), balanceando la carga de puestos de trabajo entre ambas.

| Planta | Ubicación | Departamentos | Puntos de red |
| --- | --- | --- | --- |
| Planta Capital | Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Gerencia) | 1 | 54 |
| Planta Provincia I | Provincia de Buenos Aires | 10 | 560 |
| Planta Provincia II | Provincia de Buenos Aires | 9 | 604 |
| TOTAL (1 sucursal · 3 plantas) |  |  | 1218 |

# 2. Distribución de equipamiento por departamento

## 2.1  Planta Capital

| # | Departamento | Dimensiones (m) | PCs | Tel. IP | Imp. red | Plotters | Imp. 3D | Cám. IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerencia de Producción | 14,5 × 4,0 | 49 | 49 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Subtotal — Planta Capital |  |  | 49 | 49 | 1 | 0 | 1 | 3 |

## 2.2  Planta Provincia I

| # | Departamento | Dimensiones (m) | PCs | Tel. IP | Imp. red | Plotters | Imp. 3D | Cám. IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hilandería | 19,6 × 4,0 | 121 | 121 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Tejeduría | 23,4 × 17,0 | 52 | 52 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Tintorería y Acabados | 20,7 × 3,1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Diseño Textil | 24,8 × 19,7 | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Control de Calidad | 10,7 × 25,5 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Mantenimiento Industrial | 9,2 × 6,1 | 94 | 94 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Almacén de Materia Prima | 5,3 × 10,4 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Depósito de Prod. Terminados | 28,7 × 13,1 | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Logística y Despacho | 29,7 × 17,6 | 22 | 22 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | Ventas Mayoristas | 10,2 × 20,5 | 49 | 49 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Subtotal — Planta Provincia I |  |  | 503 | 503 | 10 | 0 | 17 | 30 |

## 2.3  Planta Provincia II

| # | Departamento | Dimensiones (m) | PCs | Tel. IP | Imp. red | Plotters | Imp. 3D | Cám. IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Comercio Exterior | 25,3 × 23,8 | 88 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Compras y Suministros | 12,0 × 27,5 | 66 | 66 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Recursos Humanos | 26,4 × 9,3 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Administración y Contabilidad | 22,4 × 20,7 | 72 | 72 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Seguridad e Higiene | 19,3 × 14,6 | 86 | 86 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Sistemas e IT | 22,1 × 5,2 | 75 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Investigación y Desarrollo (I+D) | 3,2 × 21,5 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Atención al Cliente | 26,0 × 3,5 | 74 | 74 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Gestión Ambiental | 19,2 × 8,4 | 51 | 51 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Subtotal — Planta Provincia II |  |  | 558 | 558 | 9 | 2 | 8 | 27 |

# 3. Consolidado de dispositivos y puntos de red

El teléfono IP empresarial funciona como intermediario: el switch se conecta al teléfono y la PC se conecta al puerto del teléfono. Por lo tanto, cada puesto de trabajo (PC + teléfono IP) comparte un único punto de red cableado.

| Planta | Puestos (PC+Tel.) | Imp. red | Plotters | Imp. 3D | Cám. IP | Total puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta Capital | 49 | 1 | 0 | 1 | 3 | 54 |
| Planta Provincia I | 503 | 10 | 0 | 17 | 30 | 560 |
| Planta Provincia II | 558 | 9 | 2 | 8 | 27 | 604 |
| TOTAL | 1110 | 20 | 2 | 26 | 60 | 1218 |

## 4. Infraestructura y arquitectura de red

Cada planta constituye un sitio físicamente independiente, por lo que cuenta con su propia arquitectura jerárquica local (Router/Firewall → Core → Switches de acceso → Puestos/Dispositivos), distribuida en uno o más racks según su tamaño:

| Planta | Racks | Switches acceso PoE | Switch core | Router/Firewall | Puntos de red |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta Capital | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 |
| Planta Provincia I | 3 | 14 | 1 | 1 | 560 |
| Planta Provincia II | 3 | 16 | 1 | 1 | 604 |
| TOTAL | 7 | 32 | 3 | 3 | 1218 |

Interconexión entre plantas (WAN): dado que Capital y Provincia son ubicaciones geográficamente distintas, ya no es posible interconectar los sitios con fibra óptica de cableado estructurado (limitada a 90-100 m). Se plantean dos enlaces site-to-site desde cada planta de Provincia hacia Planta Capital:

▪ VPN site-to-site sobre Internet (IPsec/WireGuard) entre los routers/firewall de cada planta: opción de menor costo, recomendada para tráfico administrativo y de gestión.

▪ Alternativa: enlace dedicado / MPLS contratado a un proveedor, con mayor costo pero ancho de banda y latencia garantizados, recomendable si se requieren aplicaciones en tiempo real entre plantas.

El costo del circuito WAN en sí (abono mensual del enlace) es un gasto operativo (OPEX) del proveedor de servicios y no forma parte de este presupuesto de materiales y mano de obra; sí se incluye la configuración de los túneles/equipos (ver sección 6).

# 5. Presupuesto de materiales

Precios unitarios de referencia según Mercado Libre (mismos valores que el presupuesto original). Las cantidades ahora reflejan la distribución en tres plantas: un router/firewall y un switch de core por planta, racks y switches de acceso dimensionados por sitio, y fibra/SFP solo donde hay más de un rack.

| Elemento | Cantidad | Precio unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Cable UTP Cat6, bobina 305 m | 192 | $186.826 | $35.870.592 |
| Switch TP-Link TL-SG3452P, 48 PoE+ | 32 | $979.668 | $31.349.376 |
| Switch de core TP-Link TL-SG3452, 48 puertos | 3 | $592.500 | $1.777.500 |
| Patch panel Cat6 24 puertos | 53 | $44.999 | $2.384.947 |
| Rack 42U | 7 | $1.162.700 | $8.138.900 |
| UPS Online 3000 VA | 7 | $915.930 | $6.411.510 |
| Router/Firewall MikroTik RB5009 (1 por planta) | 3 | $460.210 | $1.380.630 |
| Módulos SFP 1 Gb | 8 | $39.658 | $317.264 |
| Fibra óptica 6 hilos, 1 km | 2 | $533.950 | $1.067.900 |
| Keystone Cat6 | 1.218 | $7.300 | $8.891.400 |
| Faceplate | 1.218 | $2.063 | $2.512.734 |
| Patch cord Cat6 2 m | 2.328 | $2.900 | $6.751.200 |
| Organizadores de cables 1U | 26 | $12.623 | $328.198 |
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  | $107.182.151 |

# 6. Mano de obra

Costo de instalación, configuración y puesta en marcha de la red en las tres plantas, incluyendo certificación de puntos, armado de racks, configuración de equipos activos, enlaces de fibra interna, enlaces WAN entre plantas y dirección de obra.

| Concepto | Cantidad | Precio unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación, conectorización y certificación por punto de red | 1.218 | $18.500 | $22.533.000 |
| Armado, cableado vertical y etiquetado de racks | 7 | $185.000 | $1.295.000 |
| Configuración de equipos activos (switches, core y routers) | 38 | $45.000 | $1.710.000 |
| Tendido y fusionado de fibra óptica entre racks | 4 | $95.000 | $380.000 |
| Configuración y prueba de enlaces WAN site-to-site entre plantas | 2 | $220.000 | $440.000 |
| Puesta en marcha, pruebas integrales y documentación (as-built) | 1 | $850.000 | $850.000 |
| Dirección de obra y gestión de proyecto (10% del subtotal de materiales) | — | 10% | $10.718.215 |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | $37.926.215 |

# 7. Detalle de cálculo — materiales

› Distribución de plantas

Gerencia de Producción (49 puestos) se ubica en Planta Capital. Los 19 departamentos restantes se reparten de forma equivalente entre las dos plantas de provincia: 10 departamentos (503 puestos) en Planta Provincia I y 9 departamentos (558 puestos) en Planta Provincia II.

› Racks por planta

Se mantiene la relación del presupuesto original (6 racks cada 1.218 puntos ≈ 203 puntos/rack), con un mínimo de 1 rack por planta al tratarse de sitios físicamente independientes.

Capital: 1  ·  Provincia I: 3  ·  Provincia II: 3  →  Total: 7 racks

› Switches de acceso PoE+ (48 puertos)

Se calculan con 20% de margen de crecimiento sobre los puntos de cada planta: ⌈puntos × 1,2 / 48⌉.

Capital: 2  ·  Provincia I: 14  ·  Provincia II: 16  →  Total: 32 switches (1536 puertos)

› Switch de core y Router/Firewall

Al ser plantas geográficamente independientes, cada una requiere su propio switch de core y su propio router/firewall como borde de red (antes eran 2 y 1 respectivamente para un único edificio).

3 switches de core + 3 routers/firewall (1 de cada uno por planta)

› Patch panels 24 puertos

⌈puntos de la planta / 24⌉ por sitio.

Capital: 3  ·  Provincia I: 24  ·  Provincia II: 26  →  Total: 53

› UPS y organizadores 1U

1 UPS por rack. Organizadores proporcionales a la cantidad de racks de cada planta.

UPS: 7  ·  Organizadores: 26

› Fibra óptica y módulos SFP

Solo las plantas con más de 1 rack requieren enlaces internos de fibra entre racks (2 SFP por enlace). Planta Capital, al tener un único rack, no requiere fibra interna.

Provincia I: 4 SFP (2 enlaces)  ·  Provincia II: 4 SFP (2 enlaces)  →  Total: 8 SFP, 2 bobinas de fibra

› Keystone, faceplate y patch cord

1 keystone y 1 faceplate por cada punto de red. Patch cord: 2 por puesto de trabajo (PC + teléfono) + 1 por cada dispositivo independiente (impresoras, plotters, 3D, cámaras) de cada planta.

Keystone / Faceplate: 1.218 c/u   |   Patch cord: 2.328

› Cable UTP Cat6 (bobinas de 305 m)

Se distribuye el total de 192 bobinas de forma proporcional a la cantidad de puntos de red de cada planta.

Capital: 9  ·  Provincia I: 88  ·  Provincia II: 95  →  Total: 192 bobinas

# 8. Detalle de cálculo — mano de obra

› Instalación y certificación por punto

Incluye tendido de cable, conectorización en ambos extremos, etiquetado y certificación con tester Cat6 de cada uno de los puntos de red.

1.218 × $18.500 = $22.533.000

› Armado de racks

Montaje físico, cableado vertical y organización interna de cada rack.

7 × $185.000 = $1.295.000

› Configuración de equipos activos

Puesta a punto de VLANs, PoE, alta disponibilidad y pruebas de switches de acceso, switches de core y routers/firewall.

38 × $45.000 = $1.710.000

› Fibra óptica entre racks

Tendido y fusionado de los enlaces de fibra internos en Provincia I y Provincia II.

4 enlaces × $95.000 = $380.000

› Enlaces WAN entre plantas

Configuración y prueba de los túneles site-to-site (VPN) que interconectan cada planta de provincia con Planta Capital. El costo del enlace/circuito en sí (servicio de Internet o línea dedicada) es un gasto operativo (OPEX) y no está incluido en este presupuesto de materiales y mano de obra.

2 enlaces × $220.000 = $440.000

› Dirección de obra

Gestión de proyecto, coordinación de las tres plantas y control de calidad, estimada en 10% del subtotal de materiales.

10% × $107.182.151 = $10.718.215

| Subtotal materiales | $107.182.151 |
| --- | --- |
| Subtotal mano de obra | $37.926.215 |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO | $145.108.366 |